SRIO 的API说明文档

| 阶段标记 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件编号 |  |  |
| 版 次 |  |  |
| 连封面共 |  | 页 |

北京中航通用科技有限公司

2026年03月

SRIO 的API说明文档

| 会 签 |  | 编 制 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 校 对 |  |
|  |  | 审 核 |  |
|  |  | 标准化 |  |
|  |  | 批 准 |  |

目  录

目  录	III

SRIO 的API说明文档	- 1 -

1 文档说明	- 1 -

2 核心数据结构	- 1 -

2.1 struct SRIOAPIOStruct（APIO窗口配置结构体）	- 1 -

2.2 struct SrioManulStruct（手动建链配置结构体）	- 1 -

2.3 struct SRIOinit（设备ID配置结构体）	- 2 -

2.4 struct SRIODMA（DMA传输配置结构体）	- 2 -

3 核心API函数说明	- 2 -

3.1 DelaySRIO	- 2 -

3.2 SrioChangeEnding	- 3 -

3.3 SrioCreatAPIOWindow	- 3 -

3.4 SrioRPIOMap（核心入站映射函数）	- 3 -

3.5 SrioClkOpen / SrioClkClose	- 4 -

3.6 SrioPhyInit	- 4 -

3.7 SrioManulConfig（核心建链函数）	- 5 -

3.8 SrioCtl（设备ID配置函数）	- 5 -

3.9 SrioMatchACKID（流控匹配函数）	- 6 -

3.10 SrioWDMA（DMA写/发送函数）	- 6 -

3.11 SrioRDMA（DMA读/接收函数）	- 7 -

3.12 SrioConfigSendDB（Doorbell发送配置函数）	- 7 -

3.13 SrioEnRecvDB（Doorbell接收使能函数）	- 7 -

更改历史

| 序号 | 版本号 | 更改方法/内容/原因 | 执行人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V1 | 创建 |  |  |

SRIO 的API说明文档

文档说明

本文档仅针对工程中DSP_6678文件内实际存在的函数进行说明，不包含任何代码外的扩展内容，为开发、调试、维护提供唯一权威的接口参考。

DSP当前状态

SRIO线路：5G 1x 8bit 8通道

DSP内存使用：基于MSMC内存区域的信息交互。
目前DSP已支持双DSP间使用core0处理核进行SRIO交互，以及单独DSP对外SRIO交互，并且能进行串口输出。

核心数据结构

struct SRIOAPIOStruct（APIO窗口配置结构体）

用于 SrioCreatAPIOWindow 函数，配置出站地址映射窗口。

struct SRIOAPIOStruct {

unsigned int WindowNub;    // 窗口号 (0-15)

unsigned int DstID;        // 目的ID

unsigned int WindowTYPE;   // 窗口类型

unsigned int WindowSize;   // 窗口大小

unsigned long long RIOBase;// SRIO基地址

unsigned long long AXIBase;// AXI基地址

unsigned int Priority;     // 优先级

unsigned int hopcount;     // 跳数

unsigned int CRF;          // CRF值

};

struct SrioManulStruct（手动建链配置结构体）

用于 SrioManulConfig 函数，SRIO链路初始化核心配置。

struct SrioManulStruct {

unsigned int WorkSpeed;    // 工作速率 (Speed1250/Speed2500等)

unsigned int LaneMode;     // 链路模式 (lane4x/lane1xl0等)

unsigned int RefClkSrc;    // 参考时钟源

unsigned int TXEq[4];      // 4个通道的均衡参数

unsigned int SynTimeOut;   // 同步超时时间

unsigned int EnLoopBack;   // 回环使能

unsigned int TxPolarity;   // 发送极性反转

unsigned int RxPolarity;   // 接收极性反转

};

struct SRIOinit（设备ID配置结构体）

用于 SrioCtl 函数，配置SRIO端口设备ID。

struct SRIOinit {

unsigned int IDLen;        // ID长度 (SrioIDLen8/SrioIDLen16)

unsigned int SelfID;       // 本端口ID值

};

struct SRIODMA（DMA传输配置结构体）

用于 SrioWDMA / SrioRDMA 函数，配置DMA读写传输参数。

struct SRIODMA {

unsigned int DstID;                    // 目的ID

unsigned long long SrcAdd;             // 源地址

unsigned long long DstAdd;             // 目的地址

unsigned int Priority;                 // 优先级

unsigned int CRF;                      // CRF值

unsigned int EnDescriptor;             // 描述符使能

unsigned long long FirstDescriptorAdd; // 第一个描述符地址

unsigned int DataLen;                  // 数据长度 (单位：字，32bit)

unsigned int EnSendDB;                 // 发送完成后发Doorbell使能

};

核心API函数说明

DelaySRIO

函数原型：

void DelaySRIO(unsigned int cnt);

功能：软件延时函数，通过嵌套空循环实现固定时长的延时，用于SRIO硬件初始化的时序等待。

参数：cnt - 外层循环次数，次数越多延时越长。

返回值：无

SrioChangeEnding

函数原型：

unsigned int SrioChangeEnding(unsigned int Input);

功能：按字节进行32位数据的大小端转换，适配SRIO协议的字节序要求。

参数：Input - 待转换的32位原始数据。

返回值：转换后的32位数据。

SrioCreatAPIOWindow

函数原型：

unsigned int SrioCreatAPIOWindow(unsigned int Instance, struct SRIOAPIOStruct * SRIOAPIOStruct);

功能：创建SRIO APIO（Outbound）出站窗口，配置本地地址到对端SRIO地址的映射关系，实现出站地址转换。

参数：

- Instance：SRIO实例号，可选值 SrioInstance0 / SrioInstance1

- SRIOAPIOStruct：APIO窗口配置结构体指针

返回值：

- 0：窗口创建成功

- 1：窗口创建失败（窗口号超过15的合法范围）

SrioRPIOMap（核心入站映射函数）

函数原型：

void SrioRPIOMap(unsigned int Instance);

功能：配置SRIO入站地址映射（RPIO），是SRIO接收数据的核心配置：

- 使用SRIO地址的 bit[31:28] 选择LUT查找表

- 配置16个LUT表，实现SRIO地址到DSP内部地址的 1:1直接映射

- 配置 RAB_RIO_AMAP_BYPS = 0x1，启用源地址直接映射模式

参数：Instance：SRIO实例号

返回值：无

SrioClkOpen / SrioClkClose

函数原型：

unsigned int SrioClkOpen(unsigned int SrioInstance);

unsigned int SrioClkClose(unsigned int SrioInstance);

功能：

- SrioClkOpen：打开SRIO的PSC电源和时钟控制，使能SRIO硬件工作

- SrioClkClose：关闭SRIO的PSC电源和时钟控制，关闭SRIO硬件

参数：SrioInstance：SRIO实例号

返回值：0：操作成功

SrioPhyInit

函数原型：

unsigned int SrioPhyInit(unsigned int SrioInstance, unsigned int Speed, unsigned Lane);

功能：初始化SRIO PHY层的速率和链路宽度参数，为链路训练做准备。

参数：

- SrioInstance：SRIO实例号

- Speed：工作速率，可选值 Speed1250 / Speed2500 / Speed3125 / Speed5000 / Speed6250

- Lane：链路模式，可选值 lane4x / lane2xl0l1 / lane1xl0 等

返回值：0：初始化成功

SrioManulConfig（核心建链函数）

函数原型：

unsigned int SrioManulConfig(unsigned int SrioInstance, struct SrioManulStruct SrioManulStruct);

功能：SRIO手动建链的核心函数，执行完整的PHY初始化、链路训练、同步流程：

- 关闭/重新打开SRIO时钟

- 配置SerDes核心参数

- 配置TX通道预加重、幅度参数

- 配置LBERT发送测试码，辅助链路同步

- 等待链路同步（Receiver lane sync）

- 检查PHY链接状态与宽度匹配

参数：

- SrioInstance：SRIO实例号

- SrioManulStruct：手动建链配置结构体

返回值：

- 0：建链成功，链路同步完成

- 1：建链超时，链路同步失败

- 2：链路宽度状态不匹配

SrioCtl（设备ID配置函数）

函数原型：

unsigned int SrioCtl(unsigned int SrioInstance, struct SRIOinit * SRIOinit);

功能：设置SRIO端口的ID工作方式和本端口SelfID值，是SRIO接收数据的核心配置：

- 配置SRIO控制寄存器 RAB_CTRL

- 配置 BDIDCSR 寄存器（整个SRIO硬件仅有这一个SelfID寄存器，多核共享，后写入的值会覆盖之前的配置）

参数：

- SrioInstance：SRIO实例号

- SRIOinit：ID配置结构体指针

返回值：0：配置成功

SrioMatchACKID（流控匹配函数）

函数原型：

unsigned int SrioMatchACKID(unsigned int SrioInstance, unsigned int DstID, unsigned int RemotePort);

功能：匹配SRIO协议的ACKID流控机制，保障传输的可靠性与有序性：

- 向对端发送链路维护请求，获取对端的Inbound ACKID

- 将对端的Inbound ACKID写入本端Local AckID CSR的Outbound域

- 将本端的Inbound ACKID写入对端的Outbound域，完成双向流控匹配

参数：

- SrioInstance：SRIO实例号

- DstID：对端设备ID

- RemotePort：对端端口号，非交换机点对点场景固定填0

返回值：获取到的对端Inbound ACKID值

SrioWDMA（DMA写/发送函数）

函数原型：

unsigned int SrioWDMA(unsigned int SrioInstance, struct SRIODMA * SRIODMA);

功能：SRIO DMA写函数，通过WDMA通道向对端设备发送数据，是SRIO数据发送的核心函数。

参数：

- SrioInstance：SRIO实例号

- SRIODMA：DMA传输配置结构体指针

返回值：0：传输启动成功

重要注意事项：代码中固定操作 RAB_WDMA_0_CTRL（WDMA通道0），无多通道调度、无互斥保护，多核同时调用会导致寄存器配置冲突、传输异常。

SrioRDMA（DMA读/接收函数）

函数原型：

unsigned int SrioRDMA(unsigned int SrioInstance, struct SRIODMA * SRIODMA);

功能：SRIO DMA读函数，通过RDMA通道从对端设备读取数据到本地内存。

参数：

- SrioInstance：SRIO实例号

- SRIODMA：DMA传输配置结构体指针

返回值：0：传输启动成功

SrioConfigSendDB（Doorbell发送配置函数）

函数原型：

void SrioConfigSendDB(unsigned int SrioInstance, struct SRIODoorBellStruct * SRIODoorBellStruct);

功能：配置SRIO Doorbell（门铃）事务，用于向对端设备发送低延迟带内中断事件。

参数：

- SrioInstance：SRIO实例号

- SRIODoorBellStruct：门铃配置结构体指针

返回值：无

SrioEnRecvDB（Doorbell接收使能函数）

函数原型：

void SrioEnRecvDB(unsigned int SrioInstance);

功能：使能SRIO接收Doorbell中断，开启对端门铃事件的接收功能。

参数：SrioInstance：SRIO实例号

返回值：无